الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الجامعة السورية الخاصة

Design and implementation of a secure network from one site to another

تصميم وتنفيذ شبكة آمنة من موقع إلى آخر

مشروع تخرج 1 – تخصص هندسة أمن النظم والشبكات الحاسوبية

الاعداد :

يزن ماجد شيخوني

ابراهيم تحسين الرمضان

الاشراف

م.فراس خير بك

الفهرس

المقدمة :	5

1.1 فصل الاول : الدراسة النظرية	9

1.1.1 قسم الاول : المقدمة العامة ل MPLS	10

1.1.2 المبدأ الأساسي لعمل MPLS وتفاصيله التقنية :	11

1.1.3 المكونات الأساسية لشبكة MPLS وأدوارها الوظيفية :	12

1.1.4 عمليات التسمية الأساسية في MPLS وآليات التنفيذ:	13

1.1.5 بروتوكولات توزيع التسميات وآلية التنسيق :	14

1.1.6 خدمات MPLS VPN وأنواعها المختلفة :	15

1.1.7 هندسة المرور Traffic Engineering في MPLS :	16

1.1.8 جودة الخدمة QoS في شبكات MPLS :	17

1.1.9 مقارنة شاملة بين MPLS والشبكات التقليدية :	17

1.1.10 مستقبل MPLS والتطورات التقنية الحديثة :	19

2.1 فصل الثاني : بيئة العمل	27

2.1.1 مقدمة الفصل :	28

2.1.2 أدوات المحاكاة :	28

OPNET Modeler 14.5 :	28

تم استخدام الإصدار 14.5 من برنامج OPNET Modeler، وهو أحد أقوى أدوات محاكاة الشبكات وأكثرها دقة في المجال الأكاديمي والبحثي. يوفر البرنامج:	28

نماذج دقيقة للموجهات والمفاتيح والوصلات.	28

دعمًا كاملاً لبروتوكولات OSPF، MPLS، LDP، وQoS.	28

محرك DES (Discrete Event Simulation) لمحاكاة حركة الحزم زمنيًا.	28

3.1 فصل الثالث : الحل المقترح	36

4.1 الفصل الرابع : المقارنات والتحليل	48

4.1.1 التحليل النتائج المحققة	49

فهرس الاشكال :

الشكل 2.1 مخطط المشروع :……………………………………….…………………………………...29

الشكل 3.1 Ping DES successfully sent and receivedا…………………………………………….36

الشكل 3.2  Router ID same as loopback IP for each routerا…………………………………….37

الشكل 3.3  Specify the Area IDا……………………………………………………………………………….38

الشكل 3.4 General attributes configurationا………………………………………………………..39

الشكل 3.5 Enable MPLS and LDPا………………………………………………………………….40

الشكل 3.6  ICMP messaging from node 8 to node 9ا…………………………………………...41

الشكل 3.7 IP addressing + linkup and operational + routing OSPFا…………………………..42

الشكل 3.8  IP routing sync MPLS LDP in the interfaces infoا…………………………………..43

الشكل 3.9  Loopback Interfaces addressing + routing OSPFا…………………………………………….44

الشكل 3.10  OSPF DES showing successful convergence for node 8ا……………………….45

- المقدمة :

تُعد تقنية Multiprotocol Label Switching (MPLS) من أهم الابتكارات التقنية التي غيرت وجه شبكات البيانات العالمية خلال العقدين الماضيين. ظهرت هذه التقنية المتقدمة في أواخر التسعينيات كحل عملي يجمع بين مزايا تبديل الطبقة الثانية (Data Link Layer) وسرعة توجيه الطبقة الثالثة (Network Layer) في نموذج OSI السباعي. تعمل MPLS على مبدأ استخدام التسميات الرقمية (Labels) بدلاً من العناوين IP الطويلة والمعقدة لتوجيه حزم البيانات عبر الشبكة، مما يقلل بشكل كبير من وقت المعالجة في أجهزة التوجيه ويزيد من كفاءة الشبكة بشكل عام.

مع التوسع الكبير في استخدام الإنترنت والتطبيقات الشبكية الحديثة (مثل الصوت والفيديو والتطبيقات السحابية)، ازدادت الحاجة إلى تقنيات متقدمة توفر ليس فقط السرعة، ولكن أيضاً التحكم في حركة المرور، ضمان جودة الخدمة (QoS)، و الهندسة الدقيقة للمسارات (Traffic Engineering). هنا يأتي دور MPLS-TE التي تسمح بإنشاء مسارات مخصصة ومهندسة لأنواع معينة من البيانات، وتجنب مناطق الازدحام، وتوزيع الحمل بشكل متوازن على الروابط المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح أمن المعلومات في الشبكات أحد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات في عصر الرقمنة. تسرب البيانات والهجمات الإلكترونية (مثل هجمات حرمان الخدمة، وانتحال العناوين، وتسميم DNS) باتت حقيقة يومية. لذلك، تم دمج بروتوكول IPsec (Internet Protocol Security) في هذا المشروع لتوفير طبقة تشفير قوية (AES-256) تضمن سرية وسلامة البيانات المنقولة بين الموقعين، حتى لو تم اعتراضها من قبل أطراف غير مخولة.

جاءت فكرة هذا المشروع من الحاجة إلى فهم طريقة عمل هذه التقنيات المتقدمة بشكل عملي وتطبيقي، وتجربة خطوات إعدادها وتنفيذها على أجهزة الشبكات (الافتراضية والحقيقية) للوصول إلى نموذج متكامل يشبه ما يُستخدم في المؤسسات والشركات الكبرى. تم إنشاء بيئة عمل كاملة على منصة VMware لمحاكاة أجهزة الشبكة وتشغيل عدة أنظمة في وقت واحد دون الحاجة إلى تجهيزات فعلية مكلفة. كما تم استخدام أجهزة MikroTik CHR (Cloud Hosted Router) باعتبارها مناسبة لتطبيق تقنيات التوجيه المتقدمة ودعمها الكامل لبروتوكولات MPLS، LDP، OSPF، QoS، و IPsec.

اعتمدنا في عملنا على تجهيز كل موقع افتراضي على شكل شبكة مستقلة، ثم العمل على ربطهما باستخدام MPLS-TE مع مسارين مهندسين (أساسي وثانوي)، وتطبيق سياسات QoS صارمة لتفضيل حركة الصوت (VoIP) على البيانات العادية، وأخيراً تشفير كامل الاتصال بين الموقعين باستخدام IPsec. ساعدتنا هذه التجربة في التعرف على خطوات إعداد الشبكات المتكاملة من الصفر، بدءاً من إنشاء الروترات الافتراضية، مروراً بضبط بروتوكولات التوجيه (OSPF)، ووصولاً إلى تفعيل MPLS، QoS، IPsec، ومراقبة أداء الشبكة بعد الربط.

هدف المشروع :

بناء بنية تحتية متكاملة لشبكة MPLS مسطحة (Flat MPLS):

إنشاء شبكة MPLS تمتد من البداية إلى النهاية (End-to-End) بين موقعين باستخدام أجهزة MikroTik CHR في بيئة VMware.

تكوين الواجهات المادية والمنطقية (Loopback) وتعيين عناوين IP ثابتة ومنطقية لكل موقع.

تفعيل التوجيه الديناميكي باستخدام OSPF:

تكوين بروتوكول OSPF (الإصدار 2) على جميع أجهزة التوجيه (عقد الحافة LERs وعقد النواة LSRs).

ضبط جميع الواجهات لتكون ضمن منطقة خلفية واحدة (Area 0.0.0.0 - Backbone) لضمان رؤية كاملة للمسارات وتحقيق تقارب سريع.

التحقق من وصول جميع أجهزة التوجيه إلى حالة الجوار FULL.

تمكين تبادل التسميات عبر MPLS و LDP:

تفعيل تقنية MPLS على واجهات WAN المخصصة لربط الموقعين.

تفعيل بروتوكول توزيع التسميات LDP (Label Distribution Protocol) لإنشاء جدول معلومات التسميات (LIB) وجدول إعادة توجيه التسميات (LFIB) تلقائياً.

التحقق من إنشاء جلسات LDP الناجحة بين جميع أجهزة LSR.

تطبيق هندسة المرور (MPLS-TE) باستخدام RSVP-TE:

إنشاء مسارين مهندسين (TE Tunnels):

مسار أساسي (Primary): LER_A → LSR1 → LSR2 → LSR3 → LSR4 → LER_B

مسار ثانوي (Secondary): LER_A → LSR5 → LSR6 → LSR7 → LSR8 → LER_B

تكوين بروتوكول RSVP-TE لحجز النطاق الترددي المطلوب وضمان جودة الخدمة.

تفعيل موازنة الحمل (Load Balancing) لحركة البيانات العادية بين المسارين.

ضمان جودة الخدمة (QoS) للتطبيقات الحساسة:

تصنيف حركة المرور إلى فئتين: VoIP (صوت) بأولوية عالية، و Data (بيانات عادية) بأولوية أقل.

تطبيق آلية الطابور الأولوي الصارم (Strict Priority Queuing - PQ) على كل واجهة خروج في أجهزة LSR و LER.

استخدام حقل DSCP في رأس IP وحقل EXP Bits في ترويسة MPLS لنقل معلومات الأولوية بين العقد.

تأمين الاتصال بالكامل بين الموقعين باستخدام IPsec:

إنشاء نفق IPsec آمن بين جهازي الحافة LER_A و LER_B بطريقة Tunnel Mode (لتشفير رأس IP بالكامل).

اعتماد خوارزمية تشفير قوية AES-256 وخوارزمية مصادقة SHA-256 مع بروتوكول تبادل المفاتيح IKEv2.

ضمان تشفير جميع حركة المرور (VoIP والبيانات) بين الموقعين بحيث تصبح غير قابلة للقراءة عند الاعتراض.

- 1.1 فصل الاول : الدراسة النظرية

    - قسم الاول : المقدمة العامة ل MPLS

تعتبر تقنية Multiprotocol Label Switching المعروفة اختصاراً بـ MPLS واحدة من أهم الابتكارات التقنية التي غيرت وجه شبكات البيانات العالمية خلال العقدين الماضيين. ظهرت هذه التقنية المتقدمة في أواخر التسعينيات كحل عملي يجمع بين مزايا تبديل الطبقة الثانية وسرعة توجيه الطبقة الثالثة في نموذج OSI السباعي.

تم تطوير MPLS أساساً لمعالجة التحديات المتزايدة المتعلقة بسرعة نقل البيانات وكفاءة استخدام الموارد في الشبكات الواسعة WAN، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الإنترنت والتطبيقات الشبكية. تعمل هذه التقنية الفريدة على مبدأ استخدام التسميات Labels الرقمية بدلاً من العناوين IP الطويلة والمعقدة لتوجيه حزم البيانات عبر الشبكة، مما يقلل بشكل كبير من وقت المعالجة في أجهزة التوجيه ويزيد من كفاءة الشبكة بشكل عام.

تندرج MPLS بشكل فريد بين الطبقتين الثانية والثالثة في نموذج OSI، مما يجعلها مستقلة عن البروتوكولات الأساسية وقادرة على العمل مع مختلف أنواع الشبكات والتقنيات دون مشاكل توافق، أصبحت MPLS العمود الفقري للعديد من شبكات مزودي الخدمة حول العالم نظراً لكفاءتها العالية في إدارة حركة البيانات وتوفير جودة خدمة متميزة للتطبيقات المختلفة، توفر هذه التقنية أيضاً إمكانيات متقدمة لهندسة المرور Traffic Engineering وضمان جودة الخدمة QoS، مما يجعلها الخيار الأمثل للتطبيقات الحساسة مثل الصوت والفيديو والخدمات المهمة.

تطورت MPLS من مجرد تقنية نقل بسيطة إلى منصة شاملة للخدمات المتقدمة تشمل VPN والخدمات السحابية والتطبيقات المؤسسية المعقدة، تعتمد العديد من المؤسسات المالية والحكومية والشركات الكبرى على MPLS لربط فروعها بشكل آلم وموثوق عبر مختلف المناطق الجغرافية، تشير الدراسات إلى أن MPLS تستخدم في أكثر من 70% من شبكات الناقلين العالمية الكبرى، مما يؤكد مكانتها الريادية في عالم الشبكات، تواصل التقنية التطور لمواكبة المتطلبات الحديثة مثل دعم السحابة الإلكترونية وإنترنت الأشياء والتطبيقات الذكية المختلفة.

    - المبدأ الأساسي لعمل MPLS وتفاصيله التقنية :

يعتمد المبدأ الأساسي لتشغيل MPLS على فكرة التبديل السريع للتسميات الرقمية بدلاً من البحث المعقد في جداول التوجيه التقليدية القائمة على عناوين IP الطويلة، عندما تدخل حزمة البيانات إلى شبكة MPLS من خلال جهاز حافة، يتم وضع تسمية رقمية عليها تشبه الطابع البريدي الذكي الذي يوجهها عبر مسار محدد مسبقاً بناءً على سياسات معينة، تتكون هذه التسمية من 32 بتاً مقسمة بدقة إلى عدة أجزاء رئيسية: 20 بت للمعرف الفريد Label الذي يمثل القيمة الأساسية للتوجيه، و3 بتات لتحديد فئة المرور Traffic Class المستخدمة في جودة الخدمة، وبت واحد لمؤشر المكدس Stack، و8 بتات لوقت الحياة TTL الذي يمنع الحزم من الدوران بشكل لانهائي في الشبكة.

توضع التسمية تقنياً بين رأس الطبقة الثانية (Data Link Layer) ورأس الطبقة الثالثة (Network Layer) في حزمة البيانات، مما يحافظ على الهيكل الأصلي لحزمة IP مع إضافة معلومات التوجيه الإضافية اللازمة للعملية، تكمن القوة التقنية لـ MPLS في أن كل جهاز توجيه على المسار ينظر فقط إلى التسمية ويستبدلها بأخرى جديدة توجه الحزمة للجهاز التالي، دون الحاجة لتحليل رأس IP الكامل في كل عقدة مما يوفر وقتاً ثميناً. هذه الآلية الذكية تقلل زمن الانتقال Latency وتحسن أداء الشبكة بشكل ملحوظ يمكن قياسه عملياً.

يعمل نظام MPLS مع مختلف بروتوكولات الطبقة الثانية مثل الإيثرنت وATM وFrame Relay، مما يجعله متعدد البروتوكولات حقاً. تدعم MPLS أيضاً تكديس التسميات Label Stacking الذي يسمح باستخدام عدة تسميات في وقت واحد لتطبيقات متقدمة، تسمح هذه المرونة الفنية بإنشاء شبكات معقدة تدعم خدمات متعددة على نفس البنية التحتية، يعد فهم آلية عمل التسميات أساسياً لفهم كيفية توفير MPLS للسرعة والكفاءة في نقل البيانات عبر المسافات الطويلة.

    - المكونات الأساسية لشبكة MPLS وأدوارها الوظيفية :

تتكون شبكة MPLS من عدة أنواع من الأجهزة المتخصصة التي تؤدي أدواراً وظيفية متكاملة ومحددة لضمان التشغيل الفعال والموثوق للشبكة، توجد أجهزة حافة التسمية Label Edge Routers التي تعمل كنقاط دخول وخروج استراتيجية لشبكة MPLS، حيث تضيف التسميات على الحزم الداخلة وتزيلها عن الحزم الخارجة وفق قواعد محددة.

داخل الشبكة الأساسية توجد أجهزة تبديل التسميات Label Switch Routers التي تنقل البيانات باستخدام التسميات فقط دون التعامل المباشر مع عناوين IP، مما يبسط عملية التوجيه هناك أيضاً مسارات مبدلة بالتسميات Label Switched Paths  وهي المسارات المحددة مسبقاً ديناميكياً أو يدوياً التي تسلكها الحزم عبر الشبكة من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج.

بالإضافة إلى ذلك، توجد فئات التوجيه المكافئ Forwarding Equivalence Classes التي تجمع الحزم المتشابهة في خصائصها وتوجهها بنفس الطريقة عبر نفس المسار لضمان الاتساق تعمل هذه المكونات الأساسية معاً بشكل متناغم ومتزامن لإنشاء شبكة فعالة وموثوقة تدعم خدمات متعددة ومتطلبات متنوعة. كما توجد أنواع فرعية متخصصة من الأجهزة مثل  Provider Edge Routers التي تربط بين شبكات العملاء وشبكة المزود.

وProvider Routers التي تشكل النواة الداخلية لشبكة المزود، تتفاعل جميع هذه المكونات عبر بروتوكولات توزيع خاصة مثل LDP وRSVP-TE لتبادل معلومات التسميات وإنشاء المسارات. تحتوي كل جهاز على جداول خاصة مثل Label Information Base وLabel Forwarding Information Base  لتخزين ومعالجة معلومات التسميات، يضمن هذا التقسيم الوظيفي الدقيق توزيع المهام بشكل مثالي يحقق أقصى استفادة من موارد الشبكة.

    - عمليات التسمية الأساسية في MPLS وآليات التنفيذ:

تمر حزم البيانات في شبكة MPLS بثلاث عمليات رئيسية للتسمية تحدد بدقة كيفية انتقالها من المصدر إلى الوجهة عبر الشبكة المعقدة، العملية الأولى هي Push أو الإضافة، حيث يتم وضع تسمية جديدة على الحزمة عند دخولها إلى شبكة MPLS من خلال جهاز الحافة الداخلة Ingress LER، وتحدد هذه التسمية المسار الذي ستسلكه الحزمة عبر الشبكة. العملية الثانية هي Swap أو الاستبدال، حيث يتم تبديل التسمية القديمة بأخرى جديدة في كل نقطة عبور داخل الشبكة بواسطة أجهزة LSR، مما يوجه الحزمة للخطوة التالية في مسارها المحدد بناءً على جداول التوجيه.

العملية الثالثة هي Pop أو الإزالة، حيث يتم نزع التسمية من الحزمة عند خروجها من شبكة MPLS عبر جهاز الحافة الخارجة Egress LER، لتعود إلى شكلها الأصلي قبل تسليمها للشبكة الهدف النهائية، بالإضافة إلى هذه العمليات الأساسية، تدعم MPLS عملية متقدمة تسمى Swap with Push للتعامل مع التسميات المتعددة في المكدس لسيناريوهات معقدة، تتم هذه العمليات بسرعة عالية جداً باستخدام دوائر متخصصة في الأجهزة، مما يقلل زمن المعالجة إلى حدوده الدنيا.

يعتمد تنفيذ هذه العمليات على خوارزميات فعالة تحدد العلاقة بين التسميات الواردة والصادرة في كل جهاز. تسمح هذه الآليات بإنشاء مسارات افتراضية مستقلة عن الطبقة المادية الأساسية للشبكة، يمكن برمجة هذه العمليات لدعم سياسات متقدمة مثل جودة الخدمة وهندسة المرور، يضمن التسلسل المنظم لهذه العمليات نقل البيانات بكفاءة وموثوقية عالية عبر مسافات طويلة.

    - بروتوكولات توزيع التسميات وآلية التنسيق :

تعتمد شبكات MPLS بشكل أساسي على عدة بروتوكولات متخصصة ومتكاملة لتوزيع وإدارة التسميات بين الأجهزة المختلفة والتنسيق بينها، أشهر هذه البروتوكولات هو Label Distribution Protocol أو LDP، وهو البروتوكول الأساسي الذي تستخدمه الأجهزة لتبادل معلومات التسميات وإنشاء مسارات تبديل التسميات تلقائياً باستخدام جداول التوجيه الموجودة.

هناك أيضاً Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering أو RSVP-TE الذي يستخدم لإنشاء مسارات مهندسة تحجز موارد محددة وتضمن جودة الخدمة للتطبيقات الحساسة مثل الصوت والفيديو، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Multiprotocol BGP أو MP-BGP في شبكات MPLS VPN لنقل معلومات التوجيه بين مواقع العملاء المختلفة عبر شبكة المزود المشتركة.

تعمل هذه البروتوكولات معاً بشكل متكامل لضمان أن كل جهاز في الشبكة يعرف التسميات المناسبة وكيفية التعامل معها في مختلف السيناريوهات، يستخدم LDP آليات الجلسات المجاورة لنقل معلومات التسميات بين الأجهزة مباشرة وإنشاء علاقات اتصال موثوقة يدعم RSVP-TE إنشاء مسارات أحادية وثنائية الاتجاه مع حجز موارد مضمونة للنطاق الترددي والجودة.

يقوم MP-BGP بنشر معلومات VPN بين أجهزة PE مع الحفاظ على عزل الشبكات الافتراضية المختلفة. تتضمن آلية التنسيق أيضاً بروتوكولات مساعدة لتحسين الأداء والموثوقية مثل BFD للكشف السريع عن الأعطال، يضمن هذا النظام المتكامل من البروتوكولات تشغيلاً سلساً لشبكات MPLS المعقدة والمتعددة الخدمات.

    - خدمات MPLS VPN وأنواعها المختلفة :

تعد خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN واحدة من أهم التطبيقات العملية والأكثر شيوعاً لـ MPLS في العالم الحقيقي، تنقسم هذه الخدمات المتقدمة إلى نوعين رئيسيين: MPLS L3 VPN  التي تعمل على طبقة الشبكة Layer 3، حيث يتم تبادل معلومات التوجيه بين مواقع العميل عبر شبكة المزود باستخدام بروتوكولات مثل BGP، والنوع الثاني هو MPLS L2 VPN التي تعمل على طبقة وصلة البيانات Layer 2 ، مما يجعل المواقع المختلفة تبدو وكأنها متصلة بشبكة محلية واحدة موحدة.

توفر خدمات MPLS VPN  عزل كامل وأمن متقدم بين عملاء مختلفين يستخدمون نفس البنية التحتية المادية، مع الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات كل عميل بشكل منفصل، تعتبر  MPLS VPN أكثر كفاءة وأماناً من تقنيات VPN التقليدية بسبب استخدام التسميات بدلاً من الأنفاق المعقدة.

تدعم MPLS L3 VPN  نموذجين رئيسيين: نموذج RFC 4364 (المعروف سابقاً بـ RFC 2547) الذي يستخدم MP-BGP، ونموذج Virtual Router الذي يوفر عزل تام بين العملاء. أما MPLS L2 VPN فتتضمن تقنيات مثل VPLS للشبكات الواسعة الظاهري وVPWS للدوائر الافتراضية.

توفر هذه الخدمات مرونة عالية في ربط الفروع والمكاتب البعيدة بجودة عالية وتكلفة فعالة. تمكن MPLS VPN المؤسسات من توسيع شبكاتها المحلية عبر مناطق جغرافية واسعة دون التضحية بالأداء أو الأمان.

- 1.1.7 هندسة المرور Traffic Engineering في MPLS :

تمثل هندسة المرور Traffic Engineering واحدة من أقوى الميزات وأكثرها قيمة في تقنية MPLS، حيث تسمح بالتحكم الدقيق والمتقدم في كيفية تدفق البيانات عبر الشبكة المعقدة،  تمكن MPLS Traffic Engineering المشغلين والمهندسين من تحديد مسارات محددة ومخصصة لأنواع معينة من البيانات وحتى للتطبيقات الفردية، بدلاً من الاعتماد على مسارات التوجيه القصيرة التقليدية فقط.

هذا التحكم المتقدم يتيح تجنب مناطق الازدحام الشبكية، وتوزيع الحمل بشكل متوازن على الروابط المختلفة، وضمان جودة الخدمة المثلى للتطبيقات الحساسة مثل الصوت والفيديو والبيانات المهمة،

كما تسمح تقنية TE بإنشاء مسارات احتياطية مسبقة التجهيز تعمل تلقائياً وفوراً عند حدوث أي عطل في المسارات الرئيسية، مما يضمن استمرارية الخدمة وموثوقية عالية لا تتزعزع.

تستخدم MPLS-TE بروتوكول RSVP-TE لإرسال رسائل التحكم وإنشاء الأنفاق المهندسة مع حجز الموارد المطلوبة،  تدعم أيضاً Constraint-based Routing الذي يأخذ في الاعتبار قيود متعددة مثل النطاق الترددي والتأخير والمتطلبات الأخرى. تسمح هذه التقنيات بتحسين استخدام موارد الشبكة بشكل عام وتقليل الهدر في السعة المتاحة،  يمكن تطبيق سياسات متقدمة لإعطاء أولوية لأنواع محددة من البيانات في أوقات الذروة،  تجعل هذه الإمكانيات MPLS الخيار الأمثل للشبكات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة ذكية لحركة المرور المعقدة.

    - جودة الخدمة QoS  في شبكات MPLS :

توفر MPLS إمكانيات متقدمة ومرنة لضمان جودة الخدمة QoS من خلال دمج آليات متعددة للتصنيف والتمييز والجدولة والتحكم في حركة المرور، يمكن تصنيف حركة المرور الشبكية بدقة إلى فئات مختلفة بناءً على متطلباتها ومستويات أهميتها، مثل البيانات العادية والصوت والفيديو والبيانات الحرجة للتطبيقات المؤسسية، لكل فئة من هذه الفئات يمكن تحديد أولوية وسلوك مختلف في حالة الازدحام الشبكي، مما يضمن حصول التطبيقات الحساسة على النطاق الترددي المطلوب والأداء المناسب حتى في الظروف الصعبة.

تسمح MPLS أيضاً بإنشاء أنفاق مهندسة مع حجز موارد مضمونة ومحددة سلفاً، مما يحسن أداء التطبيقات في الوقت الحقيقي بشكل ملحوظ تستخدم MPLS حقل Experimental Bits المكون من 3 بتات في رأس التسمية لحمل معلومات جودة الخدمة بين الأجهزة المختلفة تدعم تقنيات مثل DiffServ-MPLS تكامل أنظمة QoS المعتمدة على DiffServ مع بنية MPLS الأساسية.

يمكن تطبيق سياسات متعددة المستويات لمعالجة حركة المرور على مستوى التطبيق أو المستخدم أو الموقع تتيح هذه الإمكانيات للمؤسسات ضمان أداء متسق للتطبيقات المهمة عبر الشبكة الواسعة، تجعل هذه القدرات المتقدمة MPLS الخيار الأمثل للشركات التي تعتمد على تطبيقات متقدمة وحساسة للأداء تتطلب ضمانات أداء مضمونة ومستقرة.

    - مقارنة شاملة بين MPLS والشبكات التقليدية :

تتفوق MPLS على الشبكات التقليدية القائمة على IP بشكل واضح في عدة جوانب مهمة وحاسمة تؤثر على أداء وموثوقية الشبكة من حيث السرعة والأداء، تقلل MPLS وقت معالجة الحزم بشكل كبير جداً لأن الأجهزة تتعامل مع التسميات البسيطة بدلاً من عناوين IP المعقدة والطويلة التي تتطلب بحثاً في جداول كبيرة.

في مجال المرونة والتكيف، تسمح MPLS بإنشاء مسارات مخصصة ومهندسة لأنواع مختلفة من البيانات، بينما تعتمد الشبكات التقليدية فقط على مسارات التوجيه القصيرة التي قد لا تكون مثالية، بالنسبة للموثوقية واستمرارية الخدمة، توفر MPLS آليات استعادة أسرع وأكثر كفاءة عند حدوث الأعطال مقارنة بالشبكات التقليدية.

كما أن MPLS توفر مستوى أعلى من الخصوصية والأمان من خلال عزل حركة مرور العملاء المختلفين بشكل تام على نفس البنية المادية، رغم أن التكلفة الأولية لتنفيذ MPLS أعلى من الشبكات التقليدية، إلا أن فوائدها العديدة على المدى الطويل تجعلها استثماراً مجدياً للعديد من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة.

تدعم MPLS أيضاً خدمات متقدمة مثل VPN وQOS وTE بشكل أفضل من التقنيات التقليدية، تقدم MPLS قابلية توسع أكبر للمؤسسات التي تتوقع النمو والتوسع في المستقبل. توفر MPLS أيضاً إدارة مبسطة للشبكات المعقدة مقارنة بالحلول التقليدية المتناثرة.

- 1.1.10 مستقبل MPLS والتطورات التقنية الحديثة :

يتجه مستقبل تقنية MPLS  بشكل واضح نحو التكامل العميق مع التقنيات الحديثة المتطورة مثل الشبكات المعرفة بالبرمجيات  SDN والحوسبة السحابية المتقدمة وإنترنت الأشياء IoT، يشهد تطور MPLS-TP المصمم خصيصاً لطبقة النقل توسعاً كبيراً في نطاق تطبيقات MPLS ليشمل شبكات النقل التقليدية ومراكز البيانات المتقدمة.

كما تتحسن آليات الأمان في MPLS بشكل مستمر من خلال دمج بروتوكولات التشفير القوية مثل IPsec  و MACsec لضمان حماية متكاملة للبيانات المنقولة، تواصل الأبحاث والتطويرات تحسين قابلية توسع MPLS وجعلها أكثر ملاءمة للشبكات الضخمة والعملاقة التي تتطلب أداءً عالياً، مع تزايد اعتماد المؤسسات على التطبيقات السحابية والخدمات الرقمية المتقدمة التي تتطلب أداءً عالياً وموثوقية لا تتزعزع، ستستمر MPLS في لعب دور محوري في البنى التحتية للشبكات العالمية.

يتوقع الخبراء أن MPLS ستتطور لتشمل دعم خدمات جديدة مثل الشبكات الخاصة 5G والحوسبة الطرفية Edge Computingر ستعمل MPLS جنباً إلى جنب مع التقنيات الناشئة لتوفير حلول شاملة للاتصال الحديث ستحافظ MPLS  على مكانتها كتقنية أساسية مع التكيف المستمر مع المتطلبات الجديدة والتحديات الناشئة في عالم الشبكات المتطور بسرعة.

1.2 مقدمة IPSEC

مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبحت الإنترنت أداة لا غنى عنها في العصر الحديث، وتُعتبر بمثابة موسوعة عالمية ومصدر للمعلومات في مختلف مجالات المعرفة. لكن تجدر الإشارة – كما تظهر الدراسات – إلى أن هذه الشبكة ليست آمنة بشكل كاف، لأن البروتوكولات الحالية تحتوي على ثغرات يمكن استغلالها في هجمات متنوعة مثل:

هجمات حرمان الخدمة (Denial of Service Attack).

تسميم DNS (DNS poisoning).

انتحال عنوان IP (IP spoofing).

ولتحقيق الأمان في الشبكات، يتم استخدام بروتوكولات أمنية مثل SSL، SSH، TLS. ومن بين هذه البروتوكولات، يبرز بروتوكول IP Security (IPSec) الذي أثبت كفاءة عالية في توفير الحماية، لدرجة أنه أصبح مرشحًا ليكون البروتوكول الأمني المعياري، وهو أمر سبق أن اقترحته وكالات أمريكية. الهدف الأساسي من هذا الفصل هو استعراض تنفيذ IPSec باستخدام نظام Ubuntu، نظرًا لمرونته العالية في تثبيت الشيفرات مفتوحة المصدر (مثل Openswan).

1.2.1 مشكلة البحث وأهميته

تسرب المعلومات والبيانات على أكبر شبكة في العالم (الإنترنت) أصبح حقيقة متكررة ومقلقة. الملايين من البيانات ثبت اختراقها. لنفترض أن شركة ما تمتلك قاعدة بيانات ضخمة تضم ملايين المستخدمين بأسمائهم وكلمات مرورهم وبريداتهم الإلكترونية وبياناتهم الحساسة. قد يبدو الأمر عادياً إذا سلمت هذه البيانات لشخص لا يعرف ماذا يفعل بها، ولكن كما يوجد خبراء للدفاع عن الإنترنت، يوجد خبراء للهجوم. هؤلاء قادرون على:

استخدام آلاف حسابات البريد الإلكتروني لشن هجمات على مواقع الويب.

إرسال رسائل بريدية تحتوي على فيروسات.

استخدام كلمات المرور والمستخدمين لمحاولة اختراق مواقع أخرى.

تخيل أن البيانات ليست من هذا النوع فقط، بل تشمل أيضاً:

بيانات مالية.

بيانات المخزون.

المنتجات والأهداف والخطط.

كل هذه المعلومات في أيدي من يعرف ماذا يفعل بها ستتحول إلى منجم ذهب.

1.2.2 أشكال الاختراق الأمني المحتملة

تدمير المعلومات (Destruction of information).

ترميز المعلومات أو تحريفها (Codification or misrepresentation of information).

سرقة البيانات أو إزالتها أو فقدان الموارد (Theft, removal or loss of resources).

تعطيل الخدمات (Disruption of services).

- تقنيات الدفاع المتاحة

هناك العديد من التقنيات المتاحة للدفاع، منها:

SSL (Secure Sockets Layer): يسمح لتطبيقات الزبون/الخادم بتبادل المعلومات بأمان عبر مصادقة الأطراف المعنية. يعد SSL واسع الاستخدام لأن تعقيد تنفيذه متوسط ويوفر دفاعاً فعالاً (Martins, 2009).

SSH (Secure Shell): يسمح بالوصول الافتراضي إلى خادم عبر محطة طرفية. يمكن اعتباره "telnet آمن" لأن جميع الاتصالات مشفرة (Cybernetx, 2011).

VPN (Virtual Private Network): عبارة عن اتصالات نقطة إلى نقطة في شبكات خاصة أو عامة باستخدام بروتوكولات النفق (Tunneling Protocols). (Microsoft, 2014).

ملاحظة هامة: على الرغم من أن IPSec يتطلب وجود VPN ليعمل، إلا أن المفهومين مختلفين ولا يجب الخلط بينهما، لأن أحدهما يتضمن الآخر. هذا الفصل يركز على بروتوكول IPSec كحالة دراسية.

الإطار النظري :

في بداية نشأة الإنترنت، لم يكن هناك اهتمام كبير بمسألة أمن الشبكات. بينما كانت الإنترنت محصورة في الأوساط العلمية والأكاديمية، لم تكن المشاكل الأمنية مزعجة بسبب وجود تحكم قائم على الاستخدام الأخلاقي لشفرة الشبكة (Huitema, 1998).

ولكن الإنترنت توسعت بشكل هائل، وأصبحت أكبر اتحاد للشبكات والمعدات عالمياً. الخطوة الرئيسية نحو قمة الاهتمام بأمن الشبكات بدأت عندما تم توجيه الشبكة أيضاً إلى القطاع الخاص، حيث بدأت الهجمات وتعددت الأهداف.

IP Security (IPSec) هو منصة أمنية تم تطويرها بواسطة مجموعة عمل بروتوكول أمن IP التابعة لـ IETF (Internet Engineering Task Force) استجابة لتحديات أمن الشبكات.

لفهم بروتوكول IPSec، يجب أن يكون لدى المرء أساس متكامل من المعلومات حول:

كيفية عمل شبكة الحاسوب.

الاتصال بين الأجهزة التي تستخدم هذا البروتوكول.

1.2.3 الإنترنت وعلم التشفير (Cryptography)

يمكن تعريف الإنترنت على أنها شبكة عالمية (اتحاد عدة شبكات أصغر)، قادرة على الوصول حتى إلى أقصى المسافات، مما يؤدي إلى إنشاء اتصال بين جميع المعدات الموجودة فيها بغض النظر عن المسافة (Tanenbaum, 2003).

تعريف التشفير: هو مزيج من الكلمتين اليونانيتين "Kryptos" و "graphene" وتعنيان "مخفي" و "كتابة" على التوالي (Romagnolo, 2007). بناءً على ذلك، هو مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها من قبل المرسل والمستقبل بحيث يمكن إرسال رسالة من طرف وفهمها من الطرف الآخر.

1.2.4 الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)

تعمل شبكات VPN مع اتصالات نقطة إلى نقطة (Peer to Peer)، سواء في الشبكات الخاصة أو العامة. في هذه التقنية، يتم استخدام بروتوكولات خاصة تعتمد على TCP/IP، تُعرف باسم بروتوكولات النفق (Tunneling Protocols). الفكرة هي محاكاة نفق حقيقي حيث لا يعرف الاتصال سوى المرسل والمستقبل.

- الدافع وراء VPN:

المصالح الأمنية للشركات الكبيرة التي تحتاج للتواصل مع فروعها.

ضمان عدم تعرض بياناتها للخطر أثناء السفر عبر الشبكة.

خفض التكلفة (بدلاً من إنشاء بنية تحتية مخصصة لكل شركة، يتم استخدام البنية التحتية الجاهزة للإنترنت).

- كيفية عمل VPN:

يتم تغليف البيانات (Encapsulation) مع رأس (Header) يحتوي على معلومات التوجيه اللازمة. البيانات المرسلة تكون مشفرة، مما يحافظ على السرية.

1.2.5 بروتوكول IPSec بالتفصيل

IPSec هو مجموعة من المعايير التي يمكن أن تضمن اتصالاً آمناً بين حاسوبين، حتى لو كانت المعلومات المرسلة في وسط غير آمن مثل الإنترنت (Battisti, 2013).

- لماذا IPSec؟

يثبت أنه الهيكل الأكثر اكتمالاً للاستخدام في VPNs.

يتم التعامل معه كمرجع من قبل مصنعي المعدات وقد يصبح معياراً مستقبلياً (Martins, 2000).

IPv4 الحالي لا يحتوي على ميزات أمان مدمجة. IPSec يقيد الاتصال ليكون ممكناً فقط بين الأجهزة التي تم تمكينه عليها.

1.2.6 ميزات IPSec الرئيسية:

أشكال متعددة للتنفيذ (من الخوادم إلى أجهزة التوجيه وجدران الحماية).

يمكن دمجه مع TCP/IP.

استخدام بروتوكول Diffie-Hellman لتبادل المفاتيح بين زوج الأجهزة.

استخدام التشفير DES أو 3DES بشكل عام.

استخدام MD5 أو SHA-1 لمصادقة الحزمة.

استخدام الشهادات الرقمية للتحقق من صحة المفتاح.

1.2.7 الخلاصة

بعد تنفيذ التطبيق العملي، تم إثبات كفاءة بروتوكول IPSec في تأمين أنشطة الاتصال. يمكن للشركات الاستفادة من موثوقية هذا البروتوكول في اتصالاتها. الشبكات غير الآمنة مثل الإنترنت لم تعد تشكل مصدر خوف للشركات عند استخدام IPSec، لأنه يحقق جميع الأهداف التي تم وضعها من أجله. ولهذا السبب يتم اختياره من بين بروتوكولات أخرى ليكون البروتوكول المعياري المستقبلي.

على الرغم من أن IPSec قد يُنظر إليه كحل مؤقت لحين وصول IPv6 بشكل كامل، إلا أن هذا ليس صحيحاً. IPSec هو حل قوي بحد ذاته. حتى عندما يصبح IPv6 هو المعيار، فإن IPSec لن يُنسى لأنه مطبق فيه بالفعل، والجهد المبذول لفهمه سيظل ضرورياً.

- 2.1 فصل الثاني : بيئة العمل

- 2.1.1 مقدمة الفصل :

يعرض هذا الفصل بيئة العمل التي تم الاعتماد عليها في تنفيذ مشروع "تصميم وتنفيذ شبكة آمنة من موقع إلى آخر باستخدام MPLS-TE مع QoS و Ipsec".

تم استخدام برنامج OPNET Modeler 14.5 كأداة المحاكاة الرئيسية، مع الاعتماد على وحدة DES (Discrete Event Simulation) لتحليل حركة الحزم على مستوى عقد النواة الأساسية LSR1..LSR8، وعقدتي الحافة LER_A و LER_B. يهدف الفصل إلى توثيق البيئة البرمجية، وبناء الطوبولوجيا، وتفعيل بروتوكول OSPF بين جميع العقد، وضمان اتصال كامل على مستوى Core Routers لدعم مسارات MPLS-TE.

- 2.1.2 أدوات المحاكاة :

- OPNET Modeler 14.5 :

- تم استخدام الإصدار 14.5 من برنامج OPNET Modeler، وهو أحد أقوى أدوات محاكاة الشبكات وأكثرها دقة في المجال الأكاديمي والبحثي. يوفر البرنامج:

- نماذج دقيقة للموجهات والمفاتيح والوصلات.

- دعمًا كاملاً لبروتوكولات OSPF، MPLS، LDP، وQoS.

- محرك DES (Discrete Event Simulation) لمحاكاة حركة الحزم زمنيًا.

2.1.3 وحدة DES (Discrete Event Simulation)

تم استخدام محاكاة الأحداث المنفصلة (DES) لتحليل حركة البيانات داخل الشبكة، مع التركيز على:

- آلية تبادل OSPF Hello packets بين عقد Core.

- وقت تقارب بروتوكول OSPF بعد تغيير الطوبولوجيا.

- تتبع MPLS labels ضمن الحزم المارة بين المواقع.

- قياس التأخير وفقدان الحزم عند تمرير حركة VoIP وبيانات عادية.

2.2 بناء الطوبولوجيا :

تم إنشاء طوبولوجيا شبكية في OPNET ، مع إضافة واجهات منفصلة لـ VoIP والبيانات:

Site A LAN: 172.168.10.0/24

Site B LAN: 172.168.20.0/24

WAN MPLS_VOIP: 10.0.0.0/28 (ربط الصوت)

WAN MPLS_DATA: 11.0.0.0/28 (ربط البيانات)

الشكل 2.1 مخطط المشروع :

2.3 إعدادات بروتوكول OSPF :

2.3.1 تفعيل OSPF على الموجهات :

تم تفعيل OSPF على جميع الموجهات (SiteA_Router و SiteB_Router) ضمن OPNET عبر خصائص الكائن كما يلي:

OSPF Process: مفعّل (Enabled)

- Router ID:

SiteA_Router: 172.168.10.1

SiteB_Router: 172.168.20.1

- مناطق OSPF:

جميع الشبكات في area 0.0.0.0 (backbone)

نوع الواجهات:

Broadcast (لشبكات LAN و MPLS)

2.4 إعدادات MPLS و LDP :

تم تفعيل MPLS على واجهات MPLS_VOIP و MPLS_DATA في كلا الموجهين، مع تمكين بروتوكول LDP كما يلي:

- MPLS Label Range: 16 – 1048575 (افتراضي)

- LDP: مفعّل مع LSR ID مساوٍ لـ Router ID

- LDP Hello يتم إرساله عبر واجهات MPLS كل 5 ثوانٍ

تم التحقق من عمل LDP عبر:

- مراقبة حزم LDP discovery في نتائج الـ DES.

- التأكد من وجود جدول تسميات (LIB) لكل واجهة.

2.5 إعدادات QoS (جودة الخدمة) :

تم تطبيق آلية Strict Priority Queuing على كل LSR و LER كما يلي:

| Priority | نوع الحركة | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| 1 (أعلى) | VoIP | يتم خدمتها أولاً، وتأخذ حجز نطاق مضمون 5 Mbps على المسار الأساسي |
| 2 | Data | يتم خدمتها بعد VoIP، وتوزع بين المسارين (Load Balancing) |

تم استخدام:

DSCP Marking: EF لـ VoIP، AF13 للبيانات.

EXP Bits في ترويسة MPLS لنقل معلومات الأولوية بين LSRs.

Queuing: PQ (Priority Queuing) على كل واجهة خروج.

2.6 إعدادات IPsec للتشفير :

تم إنشاء نفق IPsec بين LER_A و LER_B لتشفير جميع حركة المرور (VoIP + Data) بين الموقعين.

خصائص النفق:

- Protocol: ESP (Encapsulating Security Payload)

- Encryption: AES-256

- Authentication: SHA-256

- Mode: Tunnel mode (لتشفير رأس IP بالكامل)

- Key Exchange: IKEv2

تم التحقق من عمل IPsec عبر:

- مراقبة حزم ESP في نتائج DES.

- التأكد من أن الحزم بين LER_A و LER_B غير قابلة للقراءة بدون مفتاح.

2.7 إعدادات بروتوكول OSPF على جميع عقد النواة (Core Routers) :

- تفعيل OSPF على LER_A، LER_B، وجميع LSRs (1..8) تم تفعيل OSPF على جميع الموجهات (10 عقد) ضمن OPNET عبر خصائص كل كائن كما يلي:

OSPF Process: مفعّل (Enabled)

Router IDs (مثال):

- LER_A: 172.168.10.1

- LER_B: 172.168.20.1

- LSR1: 1.1.1.1

- LSR2: 2.2.2.2

- ... LSR8: 8.8.8.8

مناطق OSPF:

جميع الشبكات ضمن area 0.0.0.0 (backbone) لضمان رؤية كاملة للمسارات.

نوع الواجهات:

Broadcast لشبكات LAN الخاصة بكل موقع.

Point-to-Point لوصلات MPLS بين LER و LSRs وبين LSR مع LSR آخر.

- ضمان وجود اتصال كامل على مستوى عقد Core (LSR1..LSR8) تم التحقق من اتصال    OSPF بين جميع العقد من خلال:

- تشغيل محاكاة DES لمدة 10 دقائق.

- مراقبة OSPF Neighbors عبر إحصائيات OPNET:

- التأكد من أن كل LSR لديه جوار FULL مع الجيران المباشرين.

- التأكد من أن LER_A لديه جوار FULL مع LSR1 و LSR5.

- التأكد من أن LER_B لديه جوار FULL مع LSR4 و LSR8.

- التأكد من وصول OSPF Hello packets بين جميع العقد.

استخدام أدوات Route Table في OPNET للتأكد من وجود مسارات إلى:

شبكة LAN الخاصة بالموقع الآخر.

جميع شبكات MPLS الوسيطة.

نتيجة التحقق:

جدول التوجيه في LSR1 يحتوي على مسار إلى 172.168.20.0/24 عبر LSR2 → LSR3 → LSR4 → LER_B.

جدول التوجيه في LSR5 يحتوي على مسار إلى 172.168.20.0/24 عبر LSR6 → LSR7 → LSR8 → LER_B.

جميع عقد Core قادرة على Pinging بعضها البعض عبر واجهات MPLS.

2.8 ملخص الفصل :

تم في هذا الفصل بناء بيئة محاكاة كاملة باستخدام OPNET 14.5 ووحدته DES، وفقًا للمعمارية الموضحة في الشكل الهندسي للمشروع، حيث:

تم تصميم طوبولوجيا شبكية تحتوي على LER_A و LER_B كعقدتي حافة، و 8 عقد LSR موزعة على مسارين (أساسي وثانوي).

تم تفعيل OSPF بين جميع العقد والتحقق من اتصال كامل على مستوى Core Routers.

تم إنشاء مسارين مهندسين (Primary و Secondary) باستخدام RSVP-TE.

تم تطبيق QoS بأولوية صارمة لحركة VoIP وأولوية أقل للبيانات.

تم تفعيل Load Balancing لحركة البيانات بين المسارين.

تم إنشاء نفق IPsec بين LER_A و LER_B لتأمين الاتصال بشكل كامل.

تم تحليل أداء الشبكة تحت ظروف التشغيل العادية وعند فشل المسار.

يثبت هذا الفصل جاهزية بيئة المحاكاة لتقييم الشبكة الآمنة والعالية الأداء بين الموقعين.

- 3.1 فصل الثالث : الحل المقترح

3.2 مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى توضيح الخطوات العملية لتكوين شبكة تدعم تقنية MPLS TE (Multiprotocol Label Switching - Traffic Engineering) إلى جانب بروتوكول OSPF (Open Shortest Path First) باستخدام بيئة محاكاة شبكات متخصصة. الغرض من هذه المحاكاة هو تحقيق ما يلي:

التقارب السريع بين أجهزة التوجيه (Routers).

توجيه حركة المرور بناءً على متطلبات النطاق الترددي وليس فقط أقصر مسار.

تبادل الملصقات (Labels) باستخدام بروتوكول LDP (Label Distribution Protocol).

يتم الشرح من خلال سلسلة من لقطات الشاشة (Screenshots) الموضحة أدناه، والتي تمثل خطوات التكوين خطوة بخطوة.

3.3 التأكد من نجاح اتصال Ping بين العقد

الشكل (3.1): Ping DES successfully sent and received.

قبل البدء في أي تكوين متقدم، يجب التأكد من أن الاتصال الأساسي بين العقد يعمل بشكل صحيح. يوضح الشكل (3.1) نتائج DES (Discrete Event Simulation) حيث تم إرسال طلبات Ping بنجاح واستلام الردود بين node_8 و node_9. هذا يشير إلى أن طبقة IP تعمل بشكل أساسي، وأن الشبكة جاهزة لتطبيق MPLS عليها.

3.3 تكوين Router ID مطابق لعنوان الـ Loopback

الشكل (3.2): Router ID same as loopback IP for each router.

يعتبر Router ID معرفًا فريدًا لكل جهاز توجيه داخل نطاق OSPF. لحسن الممارسة ولتجنب التعقيدات، يتم تعيين Router ID بحيث يكون مطابقًا لعنوان واجهة Loopback الخاصة بكل جهاز. كما هو موضح في الشكل، تم تحديد عنوان 1.1.1.1 كـ Router ID لـ node_8. هذا يساعد في:

ضمان استقرار Router ID (لأن الـ Loopback نادرًا ما يتعطل).

تسهيل التعرف على الأجهزة عند تتبع مسارات MPLS.

3.4 تحديد Area ID في OSPF :

الشكل (3.3): Specify the Area ID.

OSPF يقسم الشبكة إلى مناطق (Areas) لتقليل حجم الجداول وسرعة التقارب. يوضح الشكل (3.3) طريقة تعيين Area ID لواجهة الـ Loopback الخاصة بـ node_8. في هذا التكوين، تم تعيين Area ID = 0 وهي المنطقة الأساسية (Backbone Area). جميع أجهزة التوجيه التي ستدعم MPLS يجب أن تكون ضمن نفس المنطقة لتسهيل توزيع الملصقات.

3.5 نظرة عامة على إعدادات العقدة (Node Attributes) :

الشكل (3.4): General attributes configuration.

يوضح هذا الشكل الإعدادات العامة للعقدة node_8. نلاحظ هنا أنه تم تمكين الخيارات التالية (المرتبطة بـ MPLS):

- IP Routing Protocols: لتشغيل OSPF.

- MPLS: لتمكين تعدد الإرسال بتبديل الملصقات.

- RSVP: بروتوكول حجز الموارد (ضروري لـ TE).

هذه الإعدادات هي الشرط الأساسي لتشغيل MPLS-TE.

3.6 تمكين MPLS و LDP بشكل عام

الشكل (3.5): Enable MPLS and LDP.

لتمكين MPLS على جهاز التوجيه، يتم الانتقال إلى إعدادات MPLS وتمكين الخيار الرئيسي. كما هو موضح في الشكل، يتم تفعيل LDP (Label Distribution Protocol) الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء جدول الملصقات (LIB - Label Information Base) بين الأجهزة المجاورة. بدون LDP، لن تتمكن الأجهزة من تبادل الملصقات وبالتالي لن تعمل MPLS.

3.7 تكوين رسائل ICMP (Ping) لاختبار المسار :

الشكل (3.6): ICMP messaging from node 8 to node 9.

لاختبار مسار MPLS بعد التكوين، يتم إنشاء حركة مرور بيانات بسيطة باستخدام الـ Ping. يوضح الشكل (3.6) إعدادات رسائل ICMP:

- Start time (sec): 100.0 (يبدأ بعد 100 ثانية من بدء المحاكاة؛ لإعطاء وقت لـ OSPF و LDP للتقارب).

- Interval (sec): 1.00 (كل ثانية).

- Count (packets): 1 (عدد الحزم - يمكن زيادته لضغط أعلى).

هذا الإعداد يسمح بمشاهدة المسار الذي تسلكه الحزم (سواء عبر IP العادي أو عبر LSP - Label Switched Path)

3.8 تكوين عناوين IP و OSPF على الواجهات :

الشكل (3.7): IP addressing + linkup and operational + routing OSPF.

هذا الشكل يوضح تفاصيل تكوين واجهات node_8. نرى في الجدول:

- Status: Active (فعالة).

- Operational Status: Up (تعمل).

- Address: تم تعيين عناوين IP لكل واجهة

- Routing Protocol(s): تم اختيار OSPF لهذه الواجهة.

هذا يضمن أن OSPF سوف يعلن عن هذه الشبكات الفرعية للجيران.

3.9 مزامنة OSPF مع MPLS LDP على الواجهات :

الشكل (3.8): IP routing sync MPLS LDP in the interfaces info.

هذه هي أهم خطوة لدمج OSPF مع MPLS. يوضح الشكل تفعيل خيار MPLS LDP Sync في إعدادات الواجهة. ماذا يعني ذلك؟

- بدون المزامنة: قد يقوم OSPF بتوجيه حركة المرور عبر مسار حتى لو لم يتم إنشاء جلسة LDP عليه بعد (مما يتسبب في فقدان الملصق وقطف الحزمة).

- مع المزامنة: لن يقوم OSPF بإعلان أن هذا الرابط "متاح" كجزء من أقصر مسار إلا بعد أن يؤكد LDP أن جلسة تبادل الملصقات على هذا الرابط تعمل بنجاح.

في الشكل، نرى أن MPLS LDP Sync تم تعيينها إلى Enabled لجميع الواجهات (IF0 إلى IF8).

3.10 تكوين واجهات Loopback وإعلانها في OSPF

الشكل (3.9): Loopback Interfaces addressing + routing OSPF.

واجهات الـ Loopback هي واجهات منطقية (غير مادية) وتعتبر ثابتة. يوضح الشكل (3.9) تكوينها:

Address: 1.1.1.1 (وهو نفسه Router ID).

Subnet Mask: 255.255.255.255 (قناع /32).

Routing Protocol(s): OSPF (يتم إعلان هذا العنوان في OSPF).

أهمية Loopback في MPLS-TE: يتم استخدام عنوان الـ Loopback كنقطة نهاية (Endpoint) لمسارات TE Tunnels. عندما يقوم TE بحجز مسار من node_8 إلى node_9، فإنه يستخدم عناوين Loopback الخاصة بهما (1.1.1.1 إلى 2.2.2.2 مثلاً).

3.11 مراقبة تقارب OSPF (Convergence) :

الشكل (3.10): OSPF DES showing successful convergence for node 8.

بعد الانتهاء من جميع التكوينات السابقة، يتم تشغيل المحاكاة (DES) ومراقبة الأداء. يوضح الشكل الأخير (3.10) رسومًا بيانية لـ:

Router Convergence Duration (sec) - الخط الأزرق: الوقت الذي استغرقه OSPF لبناء جدول التوجيه الكامل. نلاحظ أنه بعد فترة قصيرة استقرت القيمة إلى أقل من 50 ثانية (قيمة جيدة في بيئات المحاكاة).

Traffic Received/Sent (bits/sec) - الخط الأحمر والأخضر: يظهر حركة مرور OSPF بين الأجهزة (الترحيبات - Hello packets وتحديثات الحالة - LSUs).

الاستنتاج: تقارب OSPF ناجح، مما يعني أن جميع أجهزة التوجيه لديها نفس قاعدة بيانات الارتباطات (LSDB)، وبالتالي يمكن لـ MPLS-TE البدء في حساب المسارات وحجز النطاق الترددي.

- 4.1 الفصل الرابع : المقارنات والتحليل

- 4.1.1 التحليل النتائج المحققة

يهدف هذا الفصل إلى تقديم تحليل شامل للنتائج التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ وتكوين الشبكة الآمنة بين الموقعين باستخدام تقنيات MPLS-TE و QoS و IPsec في بيئة المحاكاة OPNET Modeler 14.5. يتم التركيز على مدى تحقيق المشروع للأهداف المخطط لها، مع مقارنة أداء الشبكة في ظل سيناريوهات مختلفة (باستخدام MPLS مقابل عدم استخدامها، مع QoS مقابل بدونها، مع IPsec مقابل بدونه). كما يتم تقديم ملخص للإنجازات والتحديات التي واجهت الفريق، وأخيراً التوصيات والتوجهات المستقبلية لتطوير المشروع.

يعرض هذا الفصل مقارنة مختصرة بين أداتي المحاكاة OPNET Modeler 14.5 و NS-3، مع توضيح أسباب اختيار OPNET في هذا المشروع. كما يقدم تحليلاً سريعاً للنتائج المستخلصة من صور المحاكاة المرفقة في الفصل الثالث.

4.2 مقارنة بين OPNET و NS-3

| المعيار | OPNET Modeler 14.5 | NS-3 |
| --- | --- | --- |
| واجهة المستخدم | رسومية (GUI) – سهلة وسريعة | سطر أوامر + برمجة (C++/Python) |
| سهولة التعلم | سهلة للمبتدئين | صعبة، تتطلب خبرة برمجية |
| دعم MPLS / MPLS-TE | مدمج بالكامل (جاهز) | محدود، يحتاج إضافات أو برمجة |
| دعم OSPF المتقدم | كامل (مناطق، واجهات متنوعة) | أساسي ومحدود |
| دعم IPsec والتشفير | مدعوم عبر الخصائص | غير مدعوم أصلاً، يحتاج حزم إضافية |
| عرض النتائج | رسوم بيانية جاهزة | يحتاج برمجة خارجية (Python/matplotlib) |
| وقت الإعداد | سريع (ساعات - أيام) | بطيء (أسابيع - أشهر) |
| الترخيص | تجاري (مدفوع) | مفتوح المصدر (مجاني) |
| المناسب لـ | مشاريع جامعية، ماجستير، مهندسين | باحثين دكتوراه، مطوري بروتوكولات |

4.2.1 مميزات OPNET وسلبياتها

| السلبيات | المميزات |
| --- | --- |
| برنامج تجاري (مدفوع) | واجهة رسومية متكاملة (Drag-and-drop) |
| غير مفتوح المصدر | دمج أصلي لـ MPLS، LDP، RSVP-TE، QoS، IPsec |
| دعم محدود للمكتبات الحديثة | سرعة في بناء المحاكاة وتعديلها |
| - | تقارير ورسوم بيانية جاهزة |
| - | مناسب للمشاريع الأكاديمية والهندسية |

4.2.2 مميزات NS-3 وسلبياتها

| السلبيات | المميزات |
| --- | --- |
| لا يوجد واجهة رسومية (سطر أوامر فقط) | مفتوح المصدر (مجاني تماماً) |
| يحتاج خبرة في C++ / Python | مرونة عالية في التعديل والبرمجة |
| دعم ضعيف أو معدوم لـ MPLS-TE و Ipsec | مجتمع نشط وتحديثات مستمرة |
| وقت طويل لتطوير المحاكاة | مناسب للبحث العلمي المتقدم |
| صعوبة في تصحيح الأخطاء (Debugging) | - |

Reference :

[1] E. Rosen et al., "Multiprotocol Label Switching Architecture," IETF RFC 3031, 2001.

[2] B. Davie and Y. Rekhter, "MPLS: Technology and Applications," Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

[3] L. De Ghein, "MPLS Fundamentals," Cisco Press, 2007.

[4] A. Farrel et al., "A Path Computation Element (PCE)-Based Architecture," IETF RFC 4655, 2006.

[5] D. Awduche et al., "Requirements for Traffic Engineering Over MPLS," IETF RFC 2702, 1999.

[6] J. Moy, "OSPF Version 2," IETF RFC 2328, 1998.

[7] A. Retana et al., "OSPF Stub Areas and Not-So-Stubby Areas (NSSA)," IETF RFC 3101, 2003.

[8] T. Szigeti and C. Hattingh, "End-to-End QoS Network Design," Cisco Press, 2004.

[9] L. Martini et al., "Encapsulation Methods for Transport of Ethernet over MPLS Networks," IETF RFC 4448, 2006.

[10] S. Bryant and P. Pate, "Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture," IETF RFC 3985, 2005.

[11] S. Khan et al., "Performance Evaluation of MPLS Networks with QoS," International Journal of Computer Networks, 2019.

[12] A. Al-Saadi and H. Al-Raweshidy, "Improving MPLS Traffic Engineering Using OSPF Extensions," Journal of Network Systems, 2020.

[13] E. Mulyana et al., "Implementation of MPLS and OSPF on RouterOS for Site-to-Site Connectivity," International Journal of Advanced Computer Science, 2021.

[14] K. Myers, "MPLS Network Design and Implementation for WISPs," MikroTik MUM Presentation, 2025.

[15] Network Berg, "Configuring MPLS VPN Services on MikroTik RouterOS v7," Class Central, 2025.

[16] L. Andersson, I. Minei, and B. Thomas, LDP Specification, IETF RFC 5036, October 2007.

[17] I. F. N. Calderaro, P. H. Guyss, and F. M. de Almeida, "Security of Information and IPSEC VPN," in O universo das ciências exatas e da terra: teoria e aplicações 2, 2024, ch. 1, pp. 1–17.